การควบคุมและเก็บรักษายาและเวชภัณฑ์

แนวทางการจัดการสถานที่จัดเก็บยาและเวชภัณฑ์ตามมาตรฐาน (คลังยาและเวชภัณฑ์)

1. ผู้รับผิดชอบ จัดเรียงยา/เวชภัณฑ์ ตามหลัก First Expire - First out

2. คลัง รพ.สต. มีระบบการตรวจสอบคุณภาพยาและเวชภัณฑ์ เช่น เขียนวันหมดอายุด้วยอักษรขนาดใหญ่ที่ขวดหรือกล่องให้เห็นได้ชัดหรือทำเป็นบัญชีควบคุมวันหมดอายุของเวชภัณฑ์ หรือมีระบบสีตามปีวันหมดอายุ ซึ่งสามารถหาสติ๊กเกอร์มาติดได้

3. คลัง รพ.สต.มีแนวทางป้องกันการเสี่อมสภาพของยาและเวชภัณฑ์จากการเก็บรักษา (พิจารณายา/เวชภัณฑ์ ป้องกันแสง)

4. คลัง รพ.สต. มีระบบการตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ

1. คลังยาและเวชภัณฑ์ เป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับเก็บยาและเวชภัณฑ์เท่านั้นสถานที่เพียงพอสำหรับจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์ มีความสะอาดไม่มีฝุ่นละอองไม่มีแสงแดดส่องเข้าถึงสามารถป้องกันสัตว์และแมลงได้

2. มีความมั่นคงปลอดภัย ประตูมีกุญแจล็อค 2 ชั้น

2.1 มีแนวทางการเปิด/ปิดคลังยาชัดเจน

2.2 มีคำสั่งหรือบันทึกมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ถือกุญแจคนละดอก

3. มีระบบปรับอากาศ

3.1 กรณีมีเครื่องปรับอากาศ : หมั่นดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ

3.1.1 มีการบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ในคลังยา/เวชภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

3.1.2 บันทึกอุณหภูมิและความชื้นเป็นปัจจุบัน (อุณหภูมิไม่เกิน       30 oC และความชื้นไม่เกิน 70 %) วันละ 2 ครั้งในช่วงเช้า และบ่าย

3.2 กรณีไม่มีเครื่องปรับอากาศ : จัดการสถานที่ดังนี้

3.2.1 จัดสถานที่คลังยาและเวชภัณฑ์ : ใช้สถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี และหลีกเลี่ยงแสงแดดส่องถึง ไม่มีความชื้น  สะอาดมีระบบระบายอากาศ เช่น การติดตั้งพัดลม เป็นต้น

3.2.2 การจัดการยาและเวชภัณฑ์ :

- กำหนดอัตราการสำรองยาในคลังไม่เกิน 1 – 2 เดือน เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนยาได้อย่างต่อเนื่อง

- การระบุวันหมดอายุในยา pre-pack (ยานับเม็ด) อาจระบุอายุสั้นกว่าที่กำหนดไว้โดยปกติ (กำหนดให้วันหมดอายุ 1 ปี หรือ 6 เดือน นับจากวันที่ pre-pack ยา) เป็นต้น

4. มีชั้นวางยาและเวชภัณฑ์ที่แข็งแรง และมีจำนวนเพียงพอ พร้อมวางยาและเวชภัณฑ์บนชั้น

4.1 ไม่วางยาและเวชภัณฑ์บนพื้นโดยตรง

4.2 แยกการจัดเก็บตามประเภทยา/เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา อย่างชัดเจน (แยกยา, เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา, วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ อย่างขัดเจน)

4.2.1 จัดให้เป็นหมวดหมู่ตามรูปแบบผลิตภัณฑ์ เช่น ยาเม็ด ยาฉีด ยาน้ำ ยาใช้ภายนอก เป็นต้น

4.2.2 จัดเรียงตามฤทธิ์การรักษาทางเภสัชวิทยา เช่น กลุ่มยาระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร แก้ปวด ยาปฏิชีวนะ เป็นต้น

4.2.3 จัดเรียงตามลำดับอักษรของชื่อยา/เวชภัณฑ์ เริ่มจาก A-Z เป็นต้น

5. ติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์และเครื่องวัดความชื้น ภายในคลังยา/เวชภัณฑ์ และบันทึกอุณหภูมิ/ความชื้นเพื่อเฝ้าระวังกรณีอุณหภูมิ/ความชื้นไม่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

การควบคุมยาและเวชภัณฑ์

การเก็บรักษายาและเวชภัณฑ์